Практична робота

Тема: Моніторинг стану грунтів та прогнозування деградаційних процесів

Мета: Вивчити теоретичні основи грунтового моніторингу; оволодіти навичками із використання даних моніторингових досліджень з метою вивчення динаміки та прогнозування подальшого протікання процесів, що вивчаються.

Теоретичні відомості до завдання 1.:

Система регулярних спостережень за станом ґрунту, яка займається вивченням динаміки деградаційних процесів, щоб прогнозувати дані процеси та вчасно розробляти і впроваджувати заходи охорони ґрунтів, називається ґрунтовим моніторингом. Він є частиною загального екологічного моніторингу.

Одним із найпоширеніших деградаційних процесів є дегуміфікація, тобто прискорена втрата гумусу ґрунтами, що використовуються як сільськогосподарські угіддя. Гумус – це основна частина органічної речовини ґрунту, яка утворюється в процесі переробки рослинних та тваринних решток мікроорганізмами та ґрунтовою фауною. Енергію органічної речовини ґрунтів використовують мікроорганізми і безхребетні тварини для здійснення своїх життєвих процесів, фіксації азоту та багатьох інших хімічних і біологічних потреб. Органічні речовини беруть участь у живленні рослин, створенні сприятливих водно-фізичних властивостей ґрунтів та міграції в них різних елементів. Кількісно вміст гумусу в ґрунтах виражають у % (у верхньому горизонті) або через загальний запас гумусу в т/га із вказуванням потужності гумусового шару ґрунту (табл. 2.).

Таблиця 2. Вміст та запаси гумусу в різних типах грунтів України

| Типи грунтів | Вміст гумусу, | Запаси гумусу в шарі 0-50см, |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | % | т/га |  |
| Дерново-підзолисті | < 2 | 100 |  |
| Сірі опідзолені, каштанові | 2-4 | 220 |  |
| Чорноземи середньогумусоакумулятивні | 4-6 | 330 |  |
| Чорноземи високогумусоакумулятивні | 6-10 | 520 |  |

Для визначення інтенсивності дегуміфікації ґрунтів використовують показник середньорічного виносу гумусу, який визначають за формулою:

кН =∆Н/∆T

де –кН – середньорічний винос гумусу, т/га за рік (записується зі знаком “мінус”, коли гумус втрачається, і знаком “плюс”, коли гумус утворюється);

– втрата запасів гумусу, т/га; ∆Т – час, за який відбулася дана втрата запасів гумусу, у роках.

Втрати гумусу в староорних чорноземах України становлять 20–30% початкового його запасу.

Теоретичні відомості 2:

Темпи руйнування ґрунту під впливом водної ерозії визначають за товщиною шару ґрунту (мм/рік) або за вагою (т/га/рік), що змивається протягом року. Темпи втрат ґрунту не повинні перевищувати темпів природного процесу ґрунтоутворення. Природа витрачає на утворення 1,4 см ґрунту 100 років, тобто темп природного процесу ґрунтоутворення складає:

14мм : 100 років = 0,14 мм/рік.

Щоб перевести мм/рік у т/га/рік необхідно помножити на коефіцієнт 10 та середню щільність ґрунту 1,2 кг/м3: 0,14 · 10 · 1,2 = 2,8 т/га/рік.

Шкала для оцінки інтенсивності ерозійних процесів залежно від інтенсивності втрати ґрунту в т/га за рік: < 3 – ерозія практично відсутня, так як втрата ґрунту від ерозії менша за швидкість ґрунтоутворення; 3-6 – слабка ерозія; 6-12 – середня ерозія; 12-24 – сильна ерозія; 24-60 – дуже сильна ерозія; > 60 – катастрофічна ерозія.

Високого протиерозійного ефекту можна досягти впровадженням ґрунтозахисних сівозмін.

Сівозміна – це науково обґрунтоване чергування сільськогосподарських культур і парів у часі і на території господарства. Чергування культур у часі представляє собою правильну зміну одних рослин іншими на даному полі за роками. Чергування на території означає, що кожна культура послідовно проходить через усі поля сівозміни. Науково обґрунтоване чергування культур  у      сівозміні передбачає, з одного боку, правильний відбір сприятливих для вирощування культур попередників, а з другого – оптимальне насичення сівозмін одновидовими культурами, яке враховує періодичність вирощування їх у полях сівозміни. Порушення наукових основ побудови сівозміни призводить до накопичення у грунті інфекцій, зростання забур’яненості посівів, розповсюдження шкідників сільськогосподарських культур, погіршення водного і поживного режимів. В таких умовах для підтримання належного рівня врожайності культур виникає необхідність у збільшенні норм внесення добрив, застосування засобів хімічного захисту рослин, що спричинює ряд екологічних проблем (забруднення рослинницької продукції, грунту і грунтових вод шкідливими для здоров’я людини хімічними елементами та сполуками).

Сівозміни за основною продукцією рослинництва, що вирощується в сівозміні, поділяють на основні типи: польові, кормові (прифермерські, луко-пасовищні) та спеціальні (овочеві, баштані, рисові, тютюнові). Типи в свою чергу поділяють на види за співвідношенням груп культур у сівозміні: зерно-парові, зерно-просапні, зерно-паро-просапні, зерно-трав’яні, зерно-паро-трав’яні, трав’яно-просапні, просапні, травопільні і зерно-трав’яно-просапні (або плодозмінні).

Паром називається поле, на якому не вирощуються сільськогосподарські культури і яке підтримується в чистому від бур’янів стані. Пари можуть бути чисті та зайняті. Чистим паром називають поле, на якому не вирощуються сільськогосподарські культури і яке обробляється протягом вегетаційного періоду. Чистий пар поділяють на чорний (основний обробіток під який виконується в літньо-осінній період у рік збирання попередника), весняний або ранній (основний обробіток під який виконується навесні у рік парування поля). Зайнятим паром називають поле, на якому протягом певного періоду вирощували культурні рослини з коротким періодом вегетації, а потім утримували в чистому стані. Культури, які вирощуються у зайнятому парі, називаються парозаймальними культурами (однорічні трави на зелений корм, рання картопля, кукурудза на силос або зелений корм, багаторічні трави на один укіс, вико-горохо-вівсяні травосуміші). Видозміною зайнятого пару є сидеральний пар — поле, на якому вирощуються парозаймаючі культури на зелене добриво (однорічний, вузьколистий і багаторічний люпини).

В     польових сівозмінах за способом вирощування культури поділяють на просапні (висіяні пунктирним, квадратно-гніздовим і стрічковим способом із шириною міжрядь чи міжстрічкових відстаней, яка дозволяє обробляти ґрунт під час догляду за рослинами у період вегетації) і культури суцільної сівби (висіяні розкидним або вузькорядним способом). Співвідношення в польовій сівозміні просапних і культур суцільного посіву впливає на агрофізичні властивості грунту та його протиерозійну стійкість.

Грунтозахисна роль сільськогосподарських культур суцільного посіву полягає у здатності протистояти руйнівній дії води на грунт. Надземний покрив рослин приймає на себе ударну силу дощових крапель, зберігаючи від руйнування структурні агрегати грунту. Густа рослинність уповільнює швидкість поверхневого стоку, сприяючи кращому поглинанню води, а також затримує грунтові часточки, які змиваються з верхніх частин схилів. Коренева система рослин міцно скріплює грунтові часточки, що перешкоджає змиву та розмиву грунту.

В    ерозійно небезпечних районах на грунтах другої еколого-технологічної групи (крутість схилів від 3о до 7о) вводяться грунтозахисні сівозміни (зерно-трав’яні і травопільні). Розміщення на таких землях просапних культур виключається. Землі, що розташовані на схилах понад 7о, належать до третьої еколого-технологічної групи і виключаються із складу ріллі. На них проводиться постійне залуження багаторічними травами з використанням під сіножаті