Лабораторна робота № 2

Студента 2 курсу 2 групи

Спеціальність Будівництво та цивільна інженерія

Мрачковського Анатолія Миколайовича

Тема: Дослідження  кола  однофазного  змінного  струму з  послідовним  з'єднанням активного,  індуктивного  i  ємнісного  опорів.

Мета роботи:

- Навчитись на основі показань вольтметра, амперметра i ватметра визначати параметри пасивних елементів кола.

- Вивчити основні явища, які відбуваються в електричному колі з послідовним з’єднанням активного, індуктивного i ємнісного опорів.

- Перевірити дослідним шляхом спiввiдношення, що характерні для  кола з послідовним з'єднанням активного, індуктивного i ємнісного опорів.

- Провести практичні дослідження розподілу напруг у колі змінного струму з послідовним з’єднанням активного, індуктивного i ємнісного опорів, а також явища резонансу напруг.

Конспект розділу «Загальні теоретичні відомості»

Отримана формула нагадує закон Ома для кола змінного струму. В цьому виразі величина ωL відіграє роль опору. Її розмірність та ж сама що і опору, тому що розмірність кутової частоти ω - [1/c], а одиниці індуктивності - [Гн] (Ом∙с). Величина ωL називається індуктивним опором, вона часто скорочено позначається X або XL.

Індуктивний опір - це величина, яка враховує перешкоду струму з боку е.р.с. самоiндукцiї, що виникає в елементах кола з індуктивністю. Опір залежить від індуктивності елемента кола L, який формує магнітне поле в навколишньому середовищі та частоти f:

…………..

Виконання роботи

1. Зібрали схему для проведення досліду (рис. 2.6).

2. При вимкненому положенні вимикачів SА1 та SA2 подали до схеми напругу (увімкнути вимикач QF). Зміною ємності батареї C встановили в колі режим резонансу напруги (), про що свідчить максимальне значення струму в колі. Записали до табл. 3.1 покази приладів в схемі та мультиметра PV2 (для напруг на реостаті, котушці, батареї конденсаторів: UR, UK, UC). (рядок запису №1 в табл. 2.1).

Рисунок 2.6 – Електрична принципова схема проведення досліджень при послідовному з’єднанні активного R, індуктивного ХL і ємнісного опорів XC

3. Почергово збільшити ємність батареї конденсаторів () (для двох значень ємності ) і зменшити  (те ж для двох значень ємності )від резонансного значення. Записати до табл. 2.1 покази приладів в схемі для цих дослідів (при збільшенні ємності - в рядки №2 та №3; при зменшенні - в рядки №4 та №5).

Таблиця 2.1

Результати вимірювань при послідовному з’єднанні активного R, індуктивного ХL і ємнісного опорів XC

| № п/п | Дані вимірювань |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U, B | UR, B | UK, B | UC, B | I, A | P, Bт |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

4. Увімкнути вимикач SА2 ( в коло увімкнені активний R та індуктивний ХL опори), записати до табл. 2.1 покази приладів (рядок запису №6).

5. Вимкнути вимикач SА2 та увімкнути вимикач SА1 ( в коло включені реостат і батарея конденсаторів), записати до табл. 2.1 покази приладів (рядок запису №7).

6. Здійснити розрахунки за наведеними нижче формулами та занести дані до табл. 2.2.

Примітка. Якщо ви використовуєте формули для розрахунків, то потрібно це відобразити в звіті:

cosφ  cosφk

Таблиця 2.2

Результати розрахунків при послідовному з’єднанні активного R, індуктивного ХL і ємнісного опорів XC

| № п/п | Результати розрахунків |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | cos φ | Z, Oм | R, Ом | R1, Ом | Zk, Ом | Rk, Ом | Xk, Ом | cos φk | Xc, Ом | С, мкФ |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. За даними досліду побудувати в масштабі векторні діаграми струму i напруги для випадків: , , .

Висновок. В ході лабораторної роботи я навчився…. Застосував на практиці свої знання щодо …

Відповіді на контрольні запитання:

- Що розуміють під активним, індуктивним i ємнісним опорами та як їх визначають?

Активний опір – це …

- Як визначити індуктивність котушки i ємність батареї конденсаторів?

- Як визначити підведену до послідовного кола напругу за напругами ділянок?

- Як визначити струм в колі з послідовно з'єднаними активним опором, котушкою індуктивності i батареї конденсаторів?

- При яких параметрах кола струм в ньому відстає від напруги, випереджає її або співпадає з ним за фазою?

- Що таке резонанс напруги i за яких умов він виникає?

- Чому під час поступового збільшення ємності батареї конденсаторів струм в колі з послідовно з’єднаними активним, індуктивним i ємнісним опорами збільшується до вiдповiдного максимального значення, а потім зменшується?