Лабораторна робота № 5

Студента 2 курсу 2 групи

Спеціальності Будівництво та цивільна інженерія

Мрачковського Анатолія Миколайовича

Тема: Дослідження кола трифазного змінного струму при з'єднанні струмоприймачів зіркою.

Мета роботи:

- Провести дослідження режимів роботи кола трифазного змінного струму при з’єднанні струмоприймачів зіркою.

- Засвоїти метод знаходження нейтрального і лінійних провідників у трифазному чотирипровідному колі.

- Встановити експериментально співвідношення між лінійною і фазною напругами при різних навантаженнях струмоприймачів.

- З'ясувати вплив обриву лінійного і нейтрального провідників на роботу струмоприймачів.

- Ознайомитись з методами вимірювання потужності в трифазному колі.

- Навчитись будувати векторні діаграми напруги і струмів для кіл трифазного змінного струму при з'єднанні струмоприймачів зіркою.

Конспект розділу «Загальні теоретичні відомості»

Для складних кіл застосовують поняття вітки, вузла і контуру.

Вітка електричного кола – це ділянка кола, уздовж якої проходить один і той самий струм і, яка складається з послідовно з’єднаних елементів – резисторів, джерела енергії тощо.

Вузол електричного кола – це місце з’єднання трьох і більш віток.

Контур кола – це будь-який замкнений шлях, що його можна обійти, переміщуючись по кількох його вітках.

Для розрахунку складних електричних кіл застосовують закони Кірхгофа. Так, відповідно до Другого закону Кірхгофа, в будь-якому замкненому електричному контурі алгебраїчна сума електрорушійних сил (е.р.с.) дорівнює алгебраїчній сумі напруг на резисторах, що входять у цей контур, іншими словами, алгебраїчна сума е.р.с. дорівнює алгебраїчній сумі добутків струмів на опори відповідних ділянок контуру:

Рис. 5.1 – Схема замкненого контуру розгалуженого електричного кола.

При послідовно з’єднаних елементах електричного кола струм І, який можна визначити за законом Ома:

де  – напруга, прикладена до кола;

– опір окремих струмоприймачів;

– еквівалентний (загальний) опір кола.

Рис. 5.2 – Послідовне з’єднання опорів та спади напруг на них.

Потужність всього кола при послідовному з’єднані елементів дорівнює:

де Р1, Р2, Р3 – потужність окремих елементів кола.

Виконання роботи

1. Увімкнули автоматичний вимикач QF на робочому столі та за допомогою мультиметра визначили виводи нейтрального і лінійного провідників; для цього виміряли напругу на кожній парі виводів (затискачів). Затискач, між яким і трьома іншими затискачами напруга – найменша і є затискачем нейтрального провідника, решта затискачів - це затискачі лінійних провідників.

2. Зібрали схему для проведення досліду (рис. 5.5).

3. Подали напругу до схеми. Змінюючи за допомогою повзунків величину опору реостатів R1, R2, R3, приєднаних до кожної фази, записав покази всіх приладів до табл. 5.1 для наступних режимів роботи трифазного кола:

- симетричного і несиметричного навантаження з нейтральним провідником і без нього (нейтральний провідник вмикати вимикачем SА2) (рядки запису в табл. 5.1 відповідають №1, №2, №5, №6);

- симетричного і несиметричного навантаження під час обриву одного фазного провідника (вимикач SА1 вимкнений) з нейтральним провідником і без нього (увімкнений та вимкнений вимикач SА2) (рядки запису в табл. 5.1 відповідають №3, №4, №7, №8).

Лінійні та фазні напруги виміряли за допомогою вольтметра зі щупами (мультиметра) PV2 безпосередньо на затискачах струмоприймачів R1, R2, R3.

Примітка. Ви можете використати такі формули для своїх розрахунків:

– при вимірюванні методом трьох ватметрів.

Примітка: при активному навантаженні cosφ=1 (φ=0).

Рис. 5.5 – Електрична принципова схема для дослідження кола трифазного змінного струму при з’єднанні струмоприймачів зіркою.

4. За даними досліду у вибраному масштабі напруги і струму побудував векторні діаграми для режимів роботи кола:

- симетричного навантаження фаз з нейтральним провідником (рядок запису №1 в табл. 5.1);

- несиметричного навантаження фаз з нейтральним провідником (рядок запису №5 в табл. 5.1);

- несиметричного навантаження фаз без нейтрального провідника (рядок запису №6 в табл. 5.1).

Опис, як побудувати векторну діаграму поданий в «Загальних теоретичних відомостях» до даної лабораторної роботи

Таблиця 5.1

Дослідні та розрахункові дані

| Режими роботи кола трифазного струму | Дані вимірювання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Результати розрахунків |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UАВ,В | UВС,В | UСА,В | UА,В | UВ,В | UС,В | IА,A | IВ,A | IС,A | IN,A | PА,Вт | PВ,Вт | PС,Вт | PА,Вт | PВ,Вт | PС,Вт | ∑P1,Вт | ∑P2,Вт |
| 1. Симетричне навантаження з нейтральним провідником |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Симетричне навантаження без нейтрального провідника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Симетричне навантаження з нейтральним провідником при обриві лінійного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Симетричне навантаження без нейтрального провідника при обриві лінійного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Несиметричне навантаження з нейтральним провідником |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Несиметричне навантаження без нейтрального провідника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Несиметричне навантаження з нейтральним провідником при обриві лінійного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Несиметричне навантаження без нейтрального провідника при обриві лінійного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Висновок. В ході лабораторної роботи я навчився…. Застосував на практиці свої знання щодо …

Відповіді на контрольні запитання:

1. Що собою являє коло трифазного змінного струму?

Коло трифазного змінного струму – це …

- Яке з'єднання струмоприймачів називають з'єднанням зіркою?

- Які співвідношення існують між лінійними і фазними напругами і струмами при симетричному навантаженні і з'єднанні струмоприймачів зіркою?

- Як визначити струм в нейтральному провіднику, якщо відомі струми окремих фаз? За яких умов струм у нейтральному провіднику дорівнюватиме нулю?

- Яке призначення і роль нейтрального провідника?

- До яких наслідків призводить обрив лінійного провідника в колі при наявності та при відсутності нейтрального провідника?

- Як при активному навантаженні за виміряними значеннями напруг і струмів у колі трифазного змінного струму визначити його активну потужність.