Лабораторна робота № 6

Студента 2 курсу 2 групи

Спеціальність Будівництво і цивільна інженерія

Мрачковського Анатолія Миколайовича

Тема: Вивчення будови i доcлiджeння трифазного трансформатора.

Мета роботи:

- Вивчити будову, принцип дії та способи вмикання трифазногo трансформатора.

Конспект розділу «Загальні теоретичні відомості»

Трансформатором називають нерухомий електромагнітний апарат, призначений для перетворення електричної енергії змінного струму однієї напруги і сили струму в електричну енергію іншої напруги, і сили струму при незмінних частоті змінного струму і потужності.

Існуючі трансформатopи мають різне призначення i будову. Їх розділяють:

а) за кількістю фаз – однофазні і трифазні;

б)за кількістю обмоток на фазу - двох обмоткові i трьох обмоткові;

в) за типом осердя – стержньові (обмотка трансформатора охоплює стержень осердя) і броневі (стержень має складнішу форму i захищає обмотку з боків);

г) за призначенням – силові (для перетворення електроенергії при передачі і споживанні); вимірювальні (для розширення меж вимірювання електричних величин і безпеки вимірювань), спеціальні (зварювaльнi, роздільні, автотрансформатори);

д) за способом охолодження обмоток – з повітряним або масляним охолодженням.

…………..

Виконання роботи

- Скласли першу електричну схему, накреслену в робочому зошиті згідно з індивідуальним завданням (одну з чотирьох схем рис. 6.3). Визначили, які прилади вимірюватимуть лінійні величини, а які – фазні.

- Після перевірки схеми викладачем подали напругу, покази приладів занесли до таблиці 6.2.

- Після перевірки дослідних даних першого досліду викладачем внесли зміни в схему. Після перевірки схеми викладачем дослід продовжили, доповнили таблицю 6.2.

- Виконали розрахунки за одержаними дослідними даними, завершили звіт.

Таблиця 6.2

Експериментальні дані дослідження трифазного трансформатора

| Схема з'єднань обмоток трансфор-матора | Назва обмотки трансформатора | Напруга, В |  |  | Сила струму, А |  |  | Повна потужність, S, ВА | Коефіцієнт трансформації к |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Uл | Uф | Uл/ Uф | Іл | Іф | Іл/ Іф |  |  |
|  | Вищої напруги |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нижчої напруги |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вищої напруги |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нижчої напруги |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примітка. Якщо ви використовуєте формули для розрахунків, то потрібно це відобразити в звіті:

Скориставшись законом Ома для ділянки кола, розрахував опір його елементів: R1 = ***, R2 = ***, R3 = ***.

Розрахував потужність елементів:

*****

Потужність всього кола = ****.

Висновок. В ході лабораторної роботи я навчився…. Застосував на практиці свої знання щодо …

Відповіді на контрольні запитання:

- Яке призначення трансформатора?

Трансформатор призначений для …

- Якого ефекту досягають, підвищуючи напругу при передачі електроенергії на великі відстані?

- Яку кількість обмоток має трифазний двох обмотковий трансформатор?

- Як позначаються виводи обмоток трифазного трансформатора?

- Які трансформатори називають підвищуючи ми? Де їх застосовують?

- Як визначити коефіцієнт трансформації трифазного трансформатора?

- Які співвідношення між лінійними і фазними струмами та напругами для схем „зірка” і „трикутник” з'єднань обмоток трифазного трансформатора?