Лабораторна робота № 8

Студента 2 курсу 2 групи

Спеціальність Будівництво та цивільна інженерія

Мрачковського Анатолія Миколайовича

Тема: Штучне освітлення і електричні джерела світла.

Мета роботи:

1. Засвоїти будову, принцип дії і технічні характеристики електричних джерел світла.

2. Вивчити найпростіші методи розрахунку штучного освітлення виробничих приміщень.

3. Навчитись збирати електричні схеми вмикання ламп розжарювання, люмінесцентних та світлодіодних ламп.

Конспект розділу «Загальні теоретичні відомості»

Світло - це визначена ділянка електромагнітних коливань, або рухомий стан електромагнітного поля, яке розповсюджується в просторі з дуже великою швидкістю. Ця швидкість С [м/с] вперше визначена експериментально для світлових явищах і отримала назву швидкості світла:

С=3 · 103 м/с.					(8.1)

Електромагнітні коливання можна охарактеризувати частотою коливань υ і довжиною хвилі . Зважаючи на те, що ці величини взаємопов'язані формулою:

(8.2)

цілком достатньо електромагнітні коливання охарактеризувати одним показником, наприклад, довжиною хвилі.

…………..

Виконання роботи

- Ознайомились з будовою і принципом дії різних електричних джерел світла дії за наявними зразками з лабораторії. Загальні відомості про їх електричні і світлотехнічні параметри занесли до табл. 8.2 (на основі інформації, яка представлена у вигляді таблиці на робочому столі).

- Зібрали електричну схему вмикання ламп розжарювання, яка наведена на рис. 8.10. Після перевірки зібраної схеми викладачем подали напругу і, вмикаючи-вимикаючи по черзі лампи розжарювання 1, 2, 3 занесли до табл. 8.3 покази електровимірювальних приладів, що характеризують роботу кожної лампи. На основі прямих вимірів визначили інші величини, що характеризують електричні властивості ламп розжарювання.

- Зібрали електричну схему вмикання люмінесцентної лампи в електричну мережу, яка наведена на рис. 8.11. Після перевірки схеми викладачем, подали напругу і за показами електровимірювальних приладів прослідкували процес засвічення люмінесцентної лампи. Дослід повторили, звернувши увагу на покази амперметрів.

Рисунок 8.10 - Схема вникання ламп розжарювання в електричну мережу (елементи схеми, обмежені пунктирною лінією, з‘єднанні): QF - вимикач автоматичний; PV - вольтметр; PW - ватметр; РА1, РА2, РА3 - амперметри; QS1, QS2, QS3 - вимикачі однополюсні (тумблери); EL1, ЕL2, ЕL3 - лампи розжарювання.

Рисунок 8.11 - Схема вникання люмінесцентної лампи в мережу:

QF- вимикач автоматичний; ЕL - люмінесцентна ртутна лампа низького тиску; LL- дросель струмообмежуючий; Е - стартер; PV - вольтметр; PW - ватметр; РА2, РА3 – амперметри.

Таблиця 8.2 – Електричні і світлотехнічні характеристики штучних електричних джерел світла

| № з/п | Назва лампи | Тип лампи | Електричні властивості |  | Світлотехнічні властивості |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | напруга мережі, В | потужність лампи, Вт | світловий потік, лм | світлова піддача, лм/Вт |
| 1 | Розжарювання |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Люмінесцентні |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Світлодіодні |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Енергозберігаючі |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |

Таблиця 8.3 - Електричні величини, що характеризують роботу джерел світла

| № з/п | Тип лампи | Дослідні дані їслідні дані |  |  | Допоміжні дані |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Напруга U, B | Сила струму I, A | Потужність P, Bт | повна потужність S=U·I, BA | Опір R=U/I, Ом | коефіцієнт потужності, сos =P/S |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |

Після засвічення лампи записали покази електровимірювальних приладів, що характеризують роботу люмінесцентної лампи сумісно з пуско-регулюючим апаратом в табл. 8.4, з'ясувавши не зрозумілі моменти у викладача. Зробили потрібні обчислення на основі прямих вимірів.

Таблиця 8.4 - Електричні величини, що характеризують роботу люмінесцентної лампи

| Тип лампи | Дослідні дані |  |  |  |  | Допоміжні дані |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | напруга, B |  |  | сила струму | потужність активна | Sу, | Sдр, | Zу, | cosφ |
|  | U1 | U2 | U3 | I2, А ФФaaaAaaaaAaAAAА | Р, Вт | ВА | ВА | Ом |  |

- З'ясували процеси перетворенні електричної енергії в світлову в досліджуваних штучних електричних джерелах світла

Формули для розрахунків

Допоміжні дані табл. 8.3 розраховуються за формулами:

а) повна потужність установки Sу  =U1 · I2;

б) повна потужність дроселя  Sдр = U2 · І2;

в) повний опір установки  Zу = U / I2;

г) коефіцієнт потужності  соsφ = P / Sy.

Примітка. Якщо ви використовуєте формули для розрахунків, то потрібно це відобразити в звіті:

Скориставшись законом Ома для ділянки кола, розрахував опір його елементів: R1 = ***, R2 = ***, R3 = ***.

Розрахував потужність елементів:

*****

Потужність всього кола = ****.

Висновок. В ході лабораторної роботи я навчився…. Застосував на практиці свої знання щодо …

Відповіді на контрольні запитання:

- Яке призначення електричних джерел світла?

Електричні джерела світла призначені для …

- Яку будову має електрична лампа розжарювання?

- Які процеси відбуваються в газорозрядних лампах при їх роботі?

- Що відносять до пуско-регулюючих апаратів (ПРА) в схемах вмикання люмінесцентних ламп?

- Яке призначення стартера і дроселя в схемах люмінесцентних лампи низького тиску?

- Які переваги мають люмінесцентні лампи порівняно з електричними лампами розжарювання?

- Яку будову має електрична енергозберігаюча лампа?