Україна Національний аграрний університет

Кафедра конструювання машин

ПІДЙОМНО-ТРАНСПОРТНІ МАШИНИ ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № З

ЕЛЕКТРОТАЛЬ ТА ЛЕБІДКИ З РУЧНИМ ПРИВОДОМ

Методичні вказівки до лабораторної роботи для студентів із спеціальностей:

7.091.902 - "Механізація сільського господарства" 7.090.215 - "Машини та обладнання для сільськогосподарського виробництва"

2002р

УДК 621.87.001.(07)

Вивчення конструкцій та визначення основних параметрів електросталі та лебідок з ручним приводом наведено протокол звіту з лабораторної роботи.

Табл..4 Бібл. назв 9.

Укладачі:   Володимир Федорович Ярошенко

Борис Євдокимович Мярковський

В'ячеслав Миколайович Рибалко

Рецензенти: доценти О.М. Погорілець, А.В. Шостак

ПІДЙОМНО-ТРАНСПОРТНІ МАШИНИ ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № З ЕЛЕКТРОТАЛЬ ТА ЛЕБІДКИ З РУЧНИМ ПРИВОДОМ

Методичні вказівки до лабораторної роботи для студентів  із спеціальностей:

7.091.902 - "Механізація сільського господарства", 7.090.215 - "Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва"

Київ, видавництво НАУ.

Зав. видавничим центром А.П. Колісников.

Редактор Л.М.Левчій

Комп'ютерний набір Л.В. Артюшенко.

Підписано до друку 4.02. 2002р.

Формат 60 84/16 Папір тип №2.

Друк офсетний. Ум. друк. арк. 1,5 обл. вид. арк.1,5

Тираж 300 пр. Зам. 16

Друкарська дільниця УВК НАУ,

03041, Київ-41,

Сільськогосподарський пров., 4.  Тел. 267 - 81 - 55.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3 ЕЛЕКТРОТАЛЬ ТА ЛЕБІДКИ З РУЧНИМ ПРИВОДОМ

МЕТА РОБОТИ;

Вивчення конструкції та визначення основних технічних даних електроталі та лебідок з ручним приводом.

І.І.ЕЛЕКТРОТАЛЬ

1.1 Вивчити принципи роботи та конструкцію електроталі.

1.2 Зарисувати кінематичну схему електроталі.

1.3 Визначити максимальну вантажопідйомність (за гаковою підвіскою).

1.4 Зарисувати схему гакової підвіски.

1.5 Визначити передаточне число механізму пересування та швидкість пересування.

1.2. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВІДОМОСТІ

Для механізації різноманітних робіт у промисловості і сільському господарстві широко застосовують електролебідки і електроталі.

Електроталі вантажопідйомністю 2,5...50кН найбільш розповсюджені. Вони прості за конструкцією і в обслуговуванні. Швидкість підйому вантажу лежить у межах 0,08... 0,4 м/с і залежить від вантажопідйомності та умов роботи. Висота підйому вантажів до 40м. Швидкість переміщення по монорельсах до 0,5 м/с, по кран-балках 0,25 м/с.

Електроталі можуть працювати з різними вантажозахоплюючими органами та з грейфером при навантаженні добрив, гною та силосу.

Електроталь складається з електродвигуна, барабана, поліспаста, зубчастого редуктора, спускного гальма з пусковим замиканням, дискового стопорного гальма з пружинним замиканням і електромагнітним розмиканням. Кінець вала електродвигуна з'єднаний муфтою з валом, який вільно проходить через маточину барабана і зубчастого колеса, закріпленого на маточині барабана. На цьому ж валу закріплено ведучу шестірню.

Електроталі вантажопідйомністю від 20 до 50 кН мають два гальма: одне з гвинтовим замиканням - спускне і одне з пружинним замиканням -стопорне. Електроталі вантажопідйомністю від 2,5 до 50 кН мають тільки одне - спускне дискове гальмо з гвинтовим замиканням.

1.3.ФОРМУЛИ ДЛЯ РОЗРАХУНКІВ

Потужність на валу двигуна електроталі визначають при установленому русі вантажу, а короткочасні перевантаження в період пуску і розгону враховують коефіцієнтом запасу потужності:

P=KQVη;вт

де 	Q - вантажопідйомність електроталі, Н;

V – швидкість піднімання вантажу, м/с;

h – к.к.д. електроталі, включаючи і к.к.д. поліспаста;

К=1,5–1,1 – коефіцієнт запасу потужності.

Знаючи кількість обертів вала електродвигуна пд ї кількість обертів вантажного барабана и„, можна визначити передаточне число трансмісії механізму підйому:

Uтр=n∂nб

Кількість обертів вантажного барабана:

nб=60VбπDб, об/хв

де Dб- діаметр барабана по центру витків каната, укладеного на барабані, м;

Vб швидкість намотування каната на барабан, м/с.

Передаточне число трансмісії механізму пересування:

Umn=n∂вnк

. де nдв – кількість обертів вала двигуна об/хв;

nк - кількість обертів колеса візка.

nк=60VввπDк

де Vвв- швидкість руху вантажного візка, м/с;

Dk - діаметр колеса вантажного візка, м. Швидкість руху вантажного візка електроталі визначають за такою залежністю:

Vк=St, м/с

де S - переміщення візка електросталі по двотавру, м;

t - час руху електроталі, в горизонтальному напрямку, С. Передаточне число редуктора Up механізму пересування визначають як частку від ділення передаточного числа механізму пересування Uмn на передаточне число відкритої циліндричної передачі Uвц:

Up=UмпUвц.

1.4. ЗМІСТ ЗВІТУ З ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ "ЕЛЕКТРОТАЛЬ"

МЕТА РОБОТИ: Побудувати кінематичну схему електроталі (Користуватись рекомендаціями ГОСТу 2.770-68 "Позначення умовні графічні в схемах. Елементи кінематичний").

Таблиця 1

Результати вимірювань та розрахунків

| Назва величини та її розмірність | Позна чення | Спосіб визначення | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Переміщення електросталі по двотавру, м | S | Виміряти рулеткою або метром |  |
| Час руху електросталі, с | t | Заміряти за допомогою секундоміра |  |
| Швидкість пересування електросталі, м/с | Vк | Визначити |  |
| Діаметр колеса механізму переміщення, м | Dк | Виміряти штангенциркулем |  |
| Число зубів ведучої шестірні | Zш | Полічити |  |
| Число зубів колеса | Zк | Полічити |  |
| Передаточне число механізму пересування | Uмn | Визначити |  |
| Передаточне число відкритої циліндричної передачі | Uвц | Визначити |  |
| Передаточне число редуктора механізму пересування | Up | Визначити |  |
| Максимальна вантажопідйомність | Qтaх | Визначити за гаковою підвіскою |  |
| Номер гака | № | Визначити за таблицею |  |

1.5. ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

1.5.1. Призначення талей.

1.5.2. Будова електроталі.

1.5.3. Які типи гальм використовуються в конструкціях електроталей?

1.5.4. З якими вантажозахоплюючими пристроями можуть працювати електроталі?

1.5.5. Якої вантажопідйомності бувають електроталі?

1.5.6. У яких межах знаходиться швидкість підйому вантажу електроталями?

1.5.7. Яка швидкість переміщення електроталей по монорельсах та кран-балках?

1.5.8. Як визначається передаточне число механізму пересування?

1.5.9. Як визначається передаточне число трансмісії (привод барабана)?

1.5.10. Що називається кратністю поліспаста?

1.5.11. Як визначити к.к.д. поліспаста?

1.5.12. Які типи канатів використовують для підйому вантажів електроталями?

1.5.13. За яким критерієм підбирають металеві ходові колеса кранів і кран-балок?

1.5.14. З якого матеріалу виготовляють ходові колеса вантажопідйомних машин, що мають ручний привод?

1.5.15. З якого матеріалу виготовляють ходові колеса вантажопідйомних машин, що мають машинний привод?

1.5.16. За яким критерієм перевіряють міцність металевих ходових коліс, що контактують з рейками?

1.5.17. Які сили опору перекочуванню ходових коліс слід враховувати при русі металевих коліс по рейкам?

1.5.18. Як враховується нахил шляху та вітрове навантаження при визначенні сили опору руху вантажного візка чи крана?

1.5.19. Як можна підвищити величину зчеплення металевого колеса з рейкою?

1.5.20. З якою метою в механізмах пересування обмежують прискорення при пуску та зменшення швидкості при гальмуванні?

1.5.21. Яка імовірність виникнення буксування ходових коліс механізму пересування залежно від величини вантажу?

1.5.22. Як визначити частоту обертання ходових коліс механізму пересування?

1.5.23. Яка швидкість пересування вантажних візків крана рекомендована для ремонтних майстерень?

2.1. ЛЕБІДКА З РУЧНИМ ПРИВОДОМ

Послідовність використання роботи «Лебідки з ручним приводом».

2.1.1. Вивчити принцип роботи та конструкцію лебідки.

2.1.2. Зарисувати кінематичну схему лебідки.

2.1.3. Визначити передаточне число лебідки.

2.2. ТЕХНІЧНІ ВІДОМОСТІ

Лебідкою називають вантажопідйомний механізм, призначений для піднімання, опускання та підтягування вантажів. Лебідки застосовують як самостійні вантажопідйомні пристрої і як складові частини вантажопідйомних машин. Лебідки з ручним приводом застосовують у тих випадках, коли операція піднімання або підтягування вантажу виконується відносно рідко і швидкість виконання цих операцій не має істотного значення.

Найпростіша лебідка - коловорот, приводна рукоятка і барабан якого змонтовані на одному валу. Мала вантажопідйомність коловороту обмежує його застосування.

Звичайно, у лебідках між валом рукоятки і валом барабана є зубчасті або черв'ячні передачі.

Лебідки вантажопідйомністю до 10 кН виготовляють з однією парою зубчастих коліс, до ЗО кН - з двома парами, до 100 кН - з трьома парами.

Лебідки часто використовують у роботі з поліспастом. Лебідки з циліндричними зубчастими колесами повинні мати гальмо з гвинтовим замиканням, а лебідки з черв'ячними передачами - конусне або дискове вантажoупорне гальмо.

2.3. ФОРМУЛИ ДЛЯ РОЗРАХУНКІВ

Передаточне число лебідки

U=TбТр⋅ηл

де Тб – крутний момент на барабані Н.м;

Тр – крутний момент на рукоятці, Н.;

h – к.к.д. лебідки.

Коефіцієнт корисної дії лебідки з ручним приводом	Таблиця 2.1.

| Назва лебідки | При зубчастій передачі |  |  | При черв'ячній передачі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | одинарній | подвійній | потрійній |  |
| Для лебідок з дротяним стальним канатом, або ланцюгом | 0,83 | 0,80 | 0,73 | 0,60-0,70 |

Крутний момент на барабані:

Tб=F1⋅Dб2, Нм

де F1 – максимальне зусилля в канаті Н;

Dб - діаметр барабана по центрах витків канату м. Крутний момент на рукоятці:

Tр=Fрl

де Fp=25О...300Н – зусилля робітника;

l – плече рукоятки, м (0,25...0,35) м.

Максимальне зусилля в канаті:

F1=Qруйнn

де Qруйн – табличне значення руйнуючого навантаження в канаті;

п - коефіцієнт запасу міцності за нормами Держгіртехнагляду;

n =4,0...6,0 - для робочих тягових стальних канатів;

п = 10... 12 - для конопляних і бавовняних канатів.

2.4.ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

«Лебідки з ручним приводом»

| Дані для розрахунків Таблиця 2.2. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Назви | Позначення | Числове значення |
| Тип канату |  |  |
| Діаметр канату, м | d |  |
| Руйнуюче навантаження в канаті (табл. значення) кН | Qруйн |  |
| Плече рукоятки, м | 1 |  |

Розрахункові дані	Таблиця 2.3.

| Назва | Позначення | Числове значення |
| --- | --- | --- |
| Крутячий момент на барабані | Tб |  |
| Крутячий момент на рукоятці | Тp |  |
| К.К.Д. лебідки | hл |  |
| Максимальне зусилля в канаті, кН | F1 |  |
| Зусилля робітника | Fр |  |

2.5.ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

2.5.1. Призначення лебідок та їх конструкція.

2.5.2. Які бувають типи лебідок з ручним приводом?

2.5.3. У яких межах знаходиться вантажопідйомність лебідок з ручним приводом?

2.5.4. Які гальмівні механізми використовують у конструкціях лебідок?

2.5.5. Як визначити передаточне число лебідки?

2.5.6. Які конструкції зупинників використовують у конструкціях лебідок?

2.5.7. У яких межах приймають допустиме зусилля робітника, що обертає рукоятку лебідки?

2.5.8. Які типи канатів використовують для підйому вантажів лебідками з ручним приводом?

2.5.9. Що характеризує руйнування каната?

2.5.10. З яких матеріалів виготовляють барабани лебідок?

2.5.11. Які способи кріплення канатів на барабані Ви знаєте?

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. 1.Подъемно-транспортные машины, В.В. Красников, В.Ф. Дубинин, В.Ф. Акимов и др. - М. :Агропромиздат, 1987. - 272 с.

2. Ф.П. Бондаровский, Г.В. Корнеев. Детали машин и подъемно-транспортные машины. - М.:Машгиз, 1962. - 551 с.

3. М.П. Александров. Подъемно-транспортные машины - М.: Высш.шк., 1985.-568с.

4. В.В. Красников. Подъемно-транспортные машины в сельском хозяйстве. - М.: Колос, 1973. - 464 с.

5. А.С. Фидель. Подъемно-транспортные машины. - К.: Вища школа, 1976. 219с.

6. А.Е. Хлусов. Грузоподъемное и транспортное оборудование заводов строительных деталей. - М.: Машгиз, 1961. - 356 с.

7. Кошлова А.Г., Сухов М.Ф. Технология производства подъемно-транспортных машин. - М.: Машиностроение, 1982 - 301 с.

8. Расчеты грузоподъемных транспортных машин. Иванченко Ф.К. и др. К. Вища школа. Головне вид-цтво. 1978 - 576 с.

9. Морок Ф.Л., Кузьмин А.В. Справочник по расчетам механизмов

подъемно-транспортных машин. Минск «Высшая школа» 1977. - 270 с.

# ЗМІСТ

Мета роботи....................................................................................................................................3

1.1.     Електроталь.............................................................................................................................3

1.2.     Загальні технічні відомості....................................................................................................3

1.3.     Формули для розрахунків......................................................................................................3

1.4.     Зміст звіту з виконання

лабораторної роботи "Електроталь"......................................................................................5

1.5.    Питання для контролю знань..................................................................................................5

2.1.    Лебідка з ручним приводом.....................................................................................................6

2.2.    Технічні відомості....................................................................................................................6

2.3.    Формули для розрахунків........................................................................................................6

2.4.   Протокол лабораторної роботи

“Лебідка з ручним приводом”....................................................................................................7

2.5.   Питання для контролю знань...................................................................................................8

Список літератури...........................................................................................................................................8